Hyundai Truck & Bus

Official Dealer

Коммерческое  предложение

бортовой автомобиль  на базе «HYUNDAI HD35(VT)».

- Характеристика  шасси  HD-35:

| Категория транспортного средства |  | «B»(N1) |
| --- | --- | --- |
| Колесная формула/привод |  | 4 х 2/задние колеса |
| Трансмиссия |  | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| Колесная база, мм |  | 3 415 |
| Габариты шасси | Д, мм | 6 110 |
|  | Ш, мм | 1 920 |
|  | В, мм | 2 200 |
| Нагрузка на оси | Передняя/Задняя | 1950 / 2200 |
| Технически допустимая полная масса, кг |  | 3 500 |
| Масса без нагрузки, кг |  | 2900 |
| Кабина |  | 3-х местная |
| Двигатель (модель) |  | D4CB/ Euro 5/дизель |
| Рабочий объем двигателя, см.куб. |  | 2497 |
| Макс. мощность, л.с../мак.крутящий момент |  | 136/3800 |
| Мин. радиус поворота, м. |  | 5,9 |
| Подвеска передняя/задняя |  | На полуэллиптических листовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Электрооборудование, генератор |  | 12В-120А |
| Топливный бак, л |  | 65/сталь |

- Комплектация:

- Шины  передние/задние    -   205/65R16С, задние колеса – спарка.

- Зеркало заднего вида  с подогревом

- Регулируемая по высоте рулевая колонка

- Стабилизатор поперечной устойчивости

- ABS+ система регулирования тормозного усилия

- Гидравлический усилитель руля

- Дневные ходовые огни

- Тахометр

- Тормоза дисковые

- Электрические стеклоподъемники

- Авторадио с USB разъемом.

- Cистема вызова экстренных служб ГЛОНАСС.

- Характеристики кузова.

| Габаритные размеры кузова (внутр.), мм: Длина/ширин/высота борта, мм | 4500/2050/600 |
| --- | --- |

| Основание | сварное из стального гнутого профиля из низколегированной стали |
| --- | --- |
| Пол платформы | многослойная влагоустойчивая фанера с износоустойчивым покрытием, толщина-15 мм. |
| Борта | по два на каждую сторону, откидные, высота- 600мм. Изготовлены из алюминиевого анодированного профиля. Бортовые замки и петли изготовлены из оцинкованной стали. Задний борт имеет ограничительные цепи (2 шт.) |
| В комплектацию также включены | -стеклопластиковые крылья с резиновыми брызговиками на колеса задней оси; - подножка на заднем борту; - резиновые отбойники 2шт; |

- Стоимость и сроки поставки.

Стоимость комплектного автомобиля Вы узнаете, обратившись в отдел продаж.

8(029) 6294381.

Срок поставки:   30 дней после заключения контракта.

- Гарантия и техническое обслуживание.

Гарантия на HD-35: 3 года  или 150 000 км пробега.

Периодичность ТО – 15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО  – 37,6  бел. руб. (без НДС).

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Собственное СТО  ООО «ЭР СИ ЭМ»  по адресу: г. Минск,  4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел.  СТО: 8 (017)  237-51-38,  8-029- 137-51-38.

Все виды работ.   Работа со  страховыми компаниями.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Отдел продаж ООО «ЭР СИ ЭМ»                         Сергей  Витковский.

Тел. 8 (029) 629 43 81.